Especificação do Projeto

Rafael Afonso, 1230531@isep.ipp.pt

Índice

Introdução	3

Requisitos do Sistema	4

Timers e ADC	5

.Timer0	5

.Timer2	5

.ADC0	5

ESQUEMA ELÉTRICO	6

# Introdução

Na unidade curricular de LABSI fomos desafiados a desenvolver um projeto que tem por base um microcontrolador à nossa escolha e com este criar um sistema capaz de se adaptar e responder ao meio, indo de encontro aos requisitos do projeto escolhido.

O projeto que pretendo desenvolver é um sistema de controlo de luminosidade para interiores, que usa o Atmega328p como microcontrolador. Este no final deve poder ler sensores de luminosidade, sensor ultrasónico, botões para controlar “estores” que usam motores servo para abrir/fechar e também regular uma fita de leds brancos. A interface com o utilizador será possibilitada por um display LCD 16x2.

# Requisitos do Sistema

Nesta secção serão apresentadas todas as funções e faculdades dos componentes neste projeto.

- Sensor Sonar: Este dispositivo tem a resposabilidade de desligar/ligar o modo automático do Sistema, dando controlo ao utilizador de regular tanto as persianas através de botões, como a fita LED através de um potenciómetro.

## Timers e ADC

### .Timer0

Este Timer de 8 bits foi usado para gerar uma onda quadrada com 1Hz de frequência.

O Timer foi configurado para operar no modo CTC, o que faz com que o contador (TCNT0) volte a zero quando atinge o valor guardado no OCR0A.

Sabendo que a frequência do clock é 16Mhz e procuramos 1Hz (1 ciclo por segundo), uma hipótese é configurar o período do OC0A para 25ms e registar 20 comparações.

25×10-3=Prescaler16×106×OCR0+1, com o prescaler a 1024, o OCRO dá 389. Este valor não pode ser usado pois não cabe em 8 bits.

Assim, em vez de calcular o período para 25ms e registar 20 comparações, calcula-se para 4ms e registam-se 125 comparações. Isto dá um valor de OCR0 de 62.

Juntamente com o bit OCIE0A, do registo TIMSK0, e com o bit-I do registo de estados, que quando estão a 1 possibilitam uma interrupção a cada comparação, entre o OCR0A e o TCNT0, é possível agora ter um temporizador de 1Hz.

### .Timer2

Este Timer também de 8 bits tem como objetivo controlar uma saída através de PWM.

O Timer foi configurado para Fast PWM, onde o contador incrementa até 255 e volta a 0.

Como estamos a controlar o brilho de um led, o ideal é usar frequências elevadas (>5Khz).

Foi usado o PD3 com o OCR2B para libertar o pino PB3, onde liga o MOSI do AVR-ISP-6.

Atribuí-se o valor de 8 ao prescaler, ficando assim uma frequência de 7.8Khz associada ao Timer. Como o valor máximo do OCR2B é 255 o duty cycle é 100% neste ponto.

Assim, quando lemos o ADCH (8 bits) proveniente do potenciómetro e atribuímos este valor ao OCR2B, controlamos por PWM o duty cycle do led.

### .ADC0

Escolheu -se o canal 0 do ADC, que fica no pino 14 do porto D, que lê a tensão de 0-5V e a converte para um valor digital de 10 bits (0-1024).  Como só queremos 8 bits, põe-se a 1 o bit ADLAR no registo ADMUX, que apenas nos deixa com os 8 bits mais significativos.

Ao começar a conversão o bit ADSC do registo ADCSRA fica a 1 e retorna a 0 quando esta acaba, assim a condição para lermos o resultado de uma conversão é esperar o 0 neste bit e retornar o valor de ADCH (são pretendidos apenas 8 bits).

# ESQUEMA ELÉTRICO

Neste projeto foi adotado o Arduino Uno para facilitar as ligações físicas do hardware. O esquema elétrico a seguir representa apenas o AtMega328P sem o resto da placa de desenvolvimento com todas as ligações necessárias para que este funcionasse sem a mesma, juntamente com a montagem do sistema mínimo deste projeto.