Sistema Mínimo

Rafael Afonso, 1230531@isep.ipp.pt

Índice

FLUXOGRAMA	3

CÓDIGO	4

Timers e ADC	5

.Timer0	5

.Timer2	5

.ADC0	6

ESQUEMA ELÉTRICO	6

# FLUXOGRAMA

Atualiza OCR2B com valor de ADC (duty PWM)

Inicia Conversão ADC;

Espera fim da

conversão

Lê ADCH (8 bits)

Interrupção TIMER0,  aumenta contador a cada 4ms, quando contador >125, inverte PD6

MAIN

Configura ADC no pino PC0 a 8 bits

Configura Timer 2

FastPWM, PD3 com saída PWM

Configura Timer 0

CTC, gera onda 1Hz em PD6

Início

# CÓDIGO

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

volatile uint8_t contador = 0;

uint8_t valor_adc = 0;

ISR(TIMER0_COMPA_vect) {

contador++;

if (contador >= 125) { // 125 * 4ms = 0.5s

PORTD ^= (1 << PD6);

contador = 0;

}

}

uint8_t adc_init(){

ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR); // AVcc referência, 8 bits, seleciona ADC0

ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADSC);// habilita e começa a conversão

while (ADCSRA & (1 << ADSC));// espera que ADSC fique a 0

return ADCH; //lê os 8 bits mais significativos

}

void onda1Hz_init(void) {

DDRD |= (1 << PD6);

PORTD &= ~(1 << PD6);

// Timer0 CTC mode

TCCR0A = (1 << WGM01);   // CTC

TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // prescaler 1024

OCR0A = 62;

TIMSK0 = (1 << OCIE0A); // liga interrupção

sei(); // enable global

}

// Inicializa PWM

void pwm_init(void) {

DDRD |= (1 << PD3);                   // PD3 como saída (Arduino pin 3)

TCCR2A |= (1 << COM2B1) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20); //COM2B1 para OC2B no PD3 (Fast PWM)

TCCR2B |= (1 << CS21);                // prescaler 8

OCR2B = 128;                          //duty cycle inicial 50% on OCR2B

void inic(void){

DDRC &= ~(1 << PC0); // ADC entrada

onda1Hz_init();

pwm_init();

}

int main(void) {

inic();

while (1) {

valor_adc = adc_init();

OCR2B = valor_adc;  //PWM OCR2B (PD3)

}

}

## Timers e ADC

### .Timer0

Este Timer de 8 bits foi usado para gerar uma onda quadrada com 1Hz de frequência.

O Timer foi configurado para operar no modo CTC, o que faz com que o contador (TCNT0) volte a zero quando atinge o valor guardado no OCR0A.

Sabendo que a frequência do clock é 16Mhz e procuramos 1Hz (1 ciclo por segundo), uma hipótese é configurar o período do OC0A para 25ms e registar 20 comparações.

25×10-3=Prescaler16×106×OCR0+1, com o prescaler a 1024, o OCRO dá 389. Este valor não pode ser usado pois não cabe em 8 bits.

Assim, em vez de calcular o período para 25ms e registar 20 comparações, calcula-se para 4ms e registam-se 125 comparações. Isto dá um valor de OCR0 de 62.

Juntamente com o bit OCIE0A, do registo TIMSK0, e com o bit-I do registo de estados, que quando estão a 1 possibilitam uma interrupção a cada comparação, entre o OCR0A e o TCNT0, é possível agora ter um temporizador de 1Hz.

### .Timer2

Este Timer também de 8 bits tem como objetivo controlar uma saída através de PWM.

O Timer foi configurado para Fast PWM, onde o contador incrementa até 255 e volta a 0.

Como estamos a controlar o brilho de um led, o ideal é usar frequências elevadas (>5Khz).

Foi usado o PD3 com o OCR2B para libertar o pino PB3, onde liga o MOSI do AVR-ISP-6.

Atribuí-se o valor de 8 ao prescaler, ficando assim uma frequência de 7.8Khz associada ao Timer. Como o valor máximo do OCR2B é 255 o duty cycle é 100% neste ponto.

Assim, quando lemos o ADCH (8 bits) proveniente do potenciómetro e atribuímos este valor ao OCR2B, controlamos por PWM o duty cycle do led.

### .ADC0

Escolheu -se o canal 0 do ADC, que fica no pino 14 do porto D, que lê a tensão de 0-5V e a converte para um valor digital de 10 bits (0-1024).  Como só queremos 8 bits, põe-se a 1 o bit ADLAR no registo ADMUX, que apenas nos deixa com os 8 bits mais significativos.

Ao começar a conversão o bit ADSC do registo ADCSRA fica a 1 e retorna a 0 quando esta acaba, assim a condição para lermos o resultado de uma conversão é esperar o 0 neste bit e retornar o valor de ADCH (são pretendidos apenas 8 bits).

# ESQUEMA ELÉTRICO

Neste projeto foi adotado o Arduino Uno para facilitar as ligações físicas do hardware. O esquema elétrico a seguir representa apenas o AtMega328P sem o resto da placa de desenvolvimento com todas as ligações necessárias para que este funcionasse sem a mesma, juntamente com a montagem do sistema mínimo deste projeto.